Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.17 – Drogi, place, chodniki

Spis treści

1.	Wymagania Zamawiającego dla robót drogowych	3

1.1.	Zakres robót	3

1.2.	Materiały	3

1.3.	Sprzęt	4

1.4.	Transport	4

1.5.	Wykonanie Robót	5

1.6.	Kontrola jakości Robót	5

2.	Wymagania Zamawiającego do dokumentacji dróg, placów, chodników	6

2.1.	Warunki gruntowo-wodne	6

2.2.	Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym	7

2.3.	Rozwiązania projektowe w przekroju podłużnym i poprzecznym	8

2.4.	Konstrukcje nawierzchni	8

2.5.	Krawężniki, oporniki	9

2.6.	Oznakowanie poziome i pionowe	9

3.	Roboty przygotowawcze	10

4.	Roboty ziemne	10

5.	Zieleń	11

6.	Wykaz przepisów i aktów prawnych	11

Wymagania Zamawiającego dla robót drogowych

Zakres robót

Zakres Robót związanych z budową dróg, placów, dojazdów, chodników i dojść do budynków, miejsc parkingowych, zjazdów, trawników dla inwestycji pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie” będzie zgodny z wykonanym przez Wykonawcę Projektem podstawowym, Projektem budowlanym oraz Projektami wykonawczymi.

Orientacyjna powierzchnia dróg, parkingów, placów utwardzonych, chodników i trawników wynika ze wstępnego Planu Zagospodarowania Terenu (stanowiącego Załącznik 1.3 do PFU), który to powinien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty.

Ostateczna powierzchnia dróg, parkingów, placów utwardzonych, chodników i trawników zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie Projektu budowlanego.

Materiały

Źródła uzyskania materiałów

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami oraz europejskimi lub krajowymi ocenami technicznymi.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład lub do zagospodarowania odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Zamawiającego.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy. W przypadku braku na Terenie budowy odpowiedniego zapasu powierzchni na przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca wynajmie swoim staraniem i na swój koszt odpowiednie zaplecza magazynowe.

Sprzęt

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów lub wyposażenia na lub z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i nie będzie stanowił zagrożeń środowiskowych.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, w szczególności – bez wycieków. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska co do emisji zanieczyszczeń do powietrza i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt i pojazdy obsługiwane będą wyłącznie przez osoby posiadające stosowne, prawem wymagane uprawnienia do obsługi.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

Wykonanie Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami planu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów Robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Kontrola jakości Robót

Zasady kontroli jakości Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość będą określone w przygotowanych przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do Robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB (na podstawie Norm lub wytycznych). W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy uwagi dotyczące niedociągnięć pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów lub Robót które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub Roboty nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub poprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Rozdziału 2.11 PFU.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zatwierdzonych.

Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów zatwierdzenia materiałów i kontroli jakości Robót, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy lub producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Deklarację właściwości użytkowych,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm oraz europejskich lub krajowych ocen technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normami oraz europejskimi lub krajowymi ocenami technicznymi,

a w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono normy lub jeżeli nie są one objęte ww. certyfikacją, które spełniają wymogi STWiORB przygotowanych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem dostaw i Robót i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wymagania Zamawiającego do dokumentacji dróg, placów, chodników

Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne w analizowanym podłożu określono na podstawie Wstępnej opinii geotechnicznej nt. warunków gruntowo-wodnych występujących na działce 25/33 zlokalizowanej przy ul. Cegielskiego w Koszalinie w lipcu 2023r. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

-	warstwa I-wsza zbudowana z gleby o składzie piasku gliniastego próchnicznego,

-	warstwa II-ga zbudowana z utworów plejstoceńskich, spoistych wykształconych w postaci piasków gliniastych, glin i glin piaszczystych. Występują one w stawnie twardoplastycznym. Przyjęto typ genetyczny „B”, uogólniony stopień plastyczności IL=0,20.

Dno wykopu należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu korytowania na żądaną głębokość należy dokonać badań kontrolnych przy użyciu płyty VSS (dopuszcza się stosowanie płyty dynamicznej po skorelowaniu z płytą VSS) i podać do jakiej grupy nośności można zaliczyć grunt znajdujący się w podłożu koryta drogowego. W przypadku odstępstw od założeń projektowych warunków gruntowych w korycie drogi bezwzględnie przedstawić je projektantowi w celu zajęcia stanowiska co do dalszego prowadzenia Robót.

Wykonawca na etapie projektowania wykona uzupełniające badania geotechniczne oraz dokumentację geotechniczną, w zakresie wynikającym z opracowanego przez siebie projektu zagospodarowania terenu, w celu oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów i właściwego zaprojektowania ich konstrukcji.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Rozpoznanie warunków terenowych,

- Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowania wraz z wykonaniem niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych,

- Wykonanie uzupełniających prac geotechnicznych (m.in. wyniki badań podłoża oraz ocena geotechnicznych warunków posadowienia w zakresie wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu).

Podłoże pod konstrukcję nawierzchni jezdni o KR7 po zagęszczeniu powinno odpowiadać następującym parametrom:

- Wskaźnik zagęszczenia Is >= 1,00,

- Wtórny moduł odkształcenia E2 >= 120 MPa.

Podłoże pod konstrukcję pozostałych nawierzchni jezdni i parkingów dla autobusów i pojazdów ciężarowych po zagęszczeniu powinno odpowiadać następującym parametrom:

- Wskaźnik zagęszczenia Is >= 1,00,

- Wtórny moduł odkształcenia E2 >= 100 MPa.

Parametry podłoża dla chodników, parkingów dla samochodów osobowych winny spełniać następujące wymogi:

- Wskaźnik zagęszczenia – Is>=1,00,

- Wtórny moduł odkształcenia E2>=80 MPa.

Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Układ dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z planowanej funkcji Instalacji.

Promienie łuków wszystkich dróg muszą być dostosowane do ruchu samochodów, które będą przywozić Paliwo do ITPOK oraz pojazdów, które będą przywozić reagenty, odbierać popioły i żużle itp. Promienie te mają uwzględniać możliwość swobodnego przejazdu po wewnętrznych trasach komunikacyjnych najdłuższego z pojazdów przywożących i wywożących wymienione powyżej towary.

W ramach Projektu podstawowego Wykonawca przedstawi analizę przejezdności pojazdów dowożących Paliwo i reagenty oraz wywożących produkty powstające w związku z funkcjonowaniem Instalacji.

Ruch pojazdów powinien być tak zamodelowany, aby potok pojazdów dowożących odpady do Instalacji był rozdzielony od pozostałych potoków pojazdów.

Droga dojazdu między portiernią a halą rozładunkową musi umożliwiać buforowanie co najmniej 5 pojazdów ciężarowych (droga dłuższa, dookoła obiektu) – z pozostawieniem możliwości korzystania z drogi krótszej (wjazd z obu stron hali).

Przed wagami należy zaprojektować progi podrzutowe.

Rozwiązania projektowe w przekroju podłużnym i poprzecznym

Niweleta dróg ma być dostosowana do ukształtowania istniejącego terenu. Włączenie do ul. H. Cegielskiego należy wykonać na rzędnych istniejących.

Spadki podłużne i poprzeczne jezdni należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić spływ wody opadowej do projektowanego systemu odwodnienia za pomocą wpustów do planowanej kanalizacji deszczowej.

Wykonawca ma zastosować wpusty drogowe żeliwne klasy E 600 oraz dla odwodnienia liniowego ma zastosować kanały z polimerobetonu z rusztami żeliwnymi o klasie obciążeń F 900.

Spadki poprzeczne jezdni i chodników mają wynosić 2%.

Drogi i chodniki mają posiadać parametry:

- Nośność nawierzchni jezdni i placów dostosowana do nacisku	115 kN/oś,

- Kategoria ruchu dojazdu z drogi publicznej			KR-7

- Kategoria ruchu dróg w ciągu dostaw odpadów 		KR-7

- Kategoria ruchu pozostałych dróg wewnętrznych		KR-4

- Szerokość jezdni						min. 6,0 m

- Szerokość podjazdów do obiektów				min. 3,5 m

- Wysokość skrajni drogowej 					min. 4,5 m

- Szerokość chodników						min. 1,50 m

Odwodnienia powierzchniowe jezdni, placów i chodników należy wykonać poprzez układ wpustów deszczowych i odwodnień liniowych, włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonawca ma zastosować wpusty drogowe żeliwne klasy E 600 oraz dla odwodnienia liniowego ma zastosować kanały z polimerobetonu z rusztami żeliwnymi o klasie obciążeń F 900.

Należy zaprojektować miejsca parkingowe dla samochodów osobowych min. 27 szt. w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, oraz 2 szt. dla autobusów. Wymiary stanowisk postojowych mają być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017, poz. 2285).

Konstrukcje nawierzchni

Podłoże gruntowe pod nawierzchniami dróg, parkingów i chodników należy doprowadzić do nośności jak dla G1. Zaprojektować i wykonać konstrukcje nawierzchni placów, chodników i dróg o następujących konstrukcjach :

Nawierzchnia z betonu asfaltowego nie gorszego niż KR7 (odcinek od wagi do wjazdu i wyjazdu z hali rozładunkowej)

- Warstwa ścieralna SMA 11S						4 cm

- Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W			 	8 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej	beton asfaltowy AC22P		18 cm

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3	20 cm

- Podłoże gruntowe rodzime nasypowe doprowadzone do nośności	 E2>120MPa.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR4 (pozostałe drogi, parking dla autobusów)

- Warstwa ścieralna SMA 11S						4 cm

- Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W			 	6 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej	beton asfaltowy AC22P		10 cm

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3	20 cm

- Podłoże gruntowe rodzime nasypowe doprowadzone do nośności 	E2>100MPa.

Nawierzchnia parkingów dla samochodów osobowych z kostki betonowej

- Nawierzchnia z kostki betonowej					8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 					3 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30		22 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4 				15 cm

- Podłoże gruntowe rodzime nasypowe doprowadzone do nośności	 E2 >80MPa.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- Nawierzchnia z kostki betonowej					8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 					3 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30		15 cm

- Podłoże gruntowe rodzime nasypowe doprowadzone do nośności 	E2 > 80 MPa.

lub konstrukcje równoważne na podstawie „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”.

W celu doprowadzenia podłoża do wymaganych nośności należy zaprojektować wzmocnienie odpowiednio na podstawie tab. 8.2 i 8.3 w/w katalogu.

Krawężniki, oporniki

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektować krawężniki betonowe o wymiarze 15x30 ułożone na ławie betonowej z oporem C12/15. Krawężniki wykonać jako wyniesione na 12 cm, z obniżeniem do 2 cm w miejscach przejść dla pieszych. Zaprojektować obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem.

Oznakowanie poziome i pionowe

W ramach opracowania dokumentacji, o której mowa w Rozdziale 2.1 PFU, Wykonawca sporządzi i uzgodni z właściwymi organami projekt organizacji ruchu drogowego dla całej Instalacji. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji Robót w zakresie oznakowania, sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt organizacji ruchu drogowego dla całej Instalacji należy wykonać w oparciu o Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181 ze zm.) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Na terenie Instalacji należy wprowadzić ograniczenie prędkości dla wszystkich pojazdów do 20 (15) km/h.

Na dojeździe do wag należy zaprojektować progi podrzutowe (wraz z oznakowaniem pionowym).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać wytyczenie ciągów pieszych poprzez oznakowanie poziome i pionowe, oraz wskazanie sposobu poruszania się pojazdów. Ciągi piesze powinny być zabezpieczone barierkami.

Na odcinkach gdzie występują wysokie skarpy należy zastosować bariery drogowe przy jezdni, oraz barierki wzdłuż chodników. Barierki wzdłuż chodników zastosować należy również w miejscach, gdzie Wykonawca zidentyfikuje ryzyko wtargnięcia osób na jezdnię.

Należy przeprowadzić analizę widoczności na wszystkich skrzyżowaniach i w przypadku braku widoczności zastosować lustra drogowe.

Znaki pionowe powinny być z grupy wielkości małe, a folia odblaskowa II generacji.

Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe. Znaki pionowe na słupkach ze stali ocynkowanej o minimalnych parametrach 60,3/2,9mm.

Roboty przygotowawcze

W ramach robót przygotowawczych należy wyciąć drzewa kolidujące z inwestycją i wykarczować teren z zakrzaczeń.

Drzewa niepodlegające wycince należy zabezpieczyć na czas trwania budowy przed uszkodzeniami.

Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczące drogowych robót ziemnych należy przyjmować zgodnie z normą PN-S-02205:1998 lub równoważną.

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji ma polegać na:

- Zdjęciu warstwy humusu,

- Wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów,

- Zahumusowaniu skarp warstwą grubości 10 cm z obsianiem mieszanką trawy.

Roboty będą rozpoczęte od zdjęcia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych skarp należy spryzmować w bezpośredniej bliskości robót. Nasyp należy wykonywać metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 lub równoważnej.

Po wykonaniu wykopów i nasypów, plantowaniu skarp należy wykonać humusowanie skarp z obsianiem mieszanką trawą o gatunkach dopasowanych do warunków miejscowych o drobnym i gęstym ukorzenieniu, odporną na zasolenie.

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów wykonanych na czas prowadzenia robót budowlanych. Wody opadowe i źródlane należy odprowadzić rowami poza teren robót. Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych można wykonać za pomocą igłofiltrów.

Zieleń

Wykonawca sporządzi projekt i wykona Roboty z zakresu gospodarki drzewostanem (wycinki drzew, pielęgnacji pozostawionych drzew), oraz nasadzeń drzew i krzewów. Nasadzenia zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji przyrodniczej z 20.11.2022 r., oraz wskazaniami Zamawiającego. Na całym terenie należy starać się zachować istniejącą roślinność i tereny zielone. W projekcie zieleni należy uwzględnić wielkości wymaganej powierzchni biologicznie czynnej.

Drzewa i krzewy - Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być bez widocznych uszkodzeń, o zwartym i prawidłowo rozwiniętym systemie korzeniowym. U roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona.

Drzewa do nasadzeń sytuowane wzdłuż dróg pożarowych powinny spełniać wymagania stosownych rozporządzeń o bezpieczeństwie pożarowym, co do ich maksymalnej wysokości.

Wady niedopuszczalne:

- Silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- Oznaki chorobowe,

- Martwica i pęknięcia kory,

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.

Wykaz przepisów i aktów prawnych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r.;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesień 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609);

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831);

- Ustawa z dnia 07.07.2022 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1557);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126, ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 873)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1670);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 54);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz.U. z 2020 r., poz. 3);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r., poz. 93)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2372);

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 ze zm.).