Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.13 – Oznaczenia

Spis treści:

1.	Oznaczenia elementów Instalacji	3

2.	Oznaczanie Dokumentacji	3

3.	Wymagania dla stosowanych jednostek i symboli	4

Oznaczenia elementów Instalacji

- Wykonawca na etapie Projektu podstawowego opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt oznaczeń elementów Instalacji w systemie KKS (Kraftwerks-Kennzeichen-System), zgodnie z obowiązującym katalogiem kodów KKS.

- Wszystkie materialne obiekty będą oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem i wymaganiami systemu KKS. Oznaczenia Urządzeń, armatury, rurociągów i innych elementów Instalacji będą określone m.in. w dokumentacji, na obiekcie oraz w systemie sterowania DCS.

- Sposób oznaczania materiałów i elementów zapewni możliwość identyfikacji materiałów i elementów w trakcie montażu i eksploatacji.

- Oznaczenia Urządzeń, armatury, rurociągów i innych elementów Instalacji, które zwyczajowo znakuje się w systemie KKS,  będą wykonane w formie tabliczek zamontowanych w widocznym miejscu na elemencie, a w przypadku pomieszczeń – na drzwiach wejściowych.

- Urządzenia, armatura, rurociągi i inne istotne elementy Instalacji będą, niezależnie od zastosowanych oznaczeń KKS, opisane, w języku polskim, pełną nazwą funkcji technologicznej jaką spełnia i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.

- Sposób umieszczania oznaczeń na Urządzeniach, rurociągach, armaturze i elementach Instalacji będzie uprzednio pisemnie uzgodniony z Zamawiającym.

- Urządzenia, armatura, rurociągi i inne elementy Instalacji będą wyposażone w tabliczki znamionowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami polskich norm.

- Wszystkie oznaczenia będą czytelne, trwałe, odporne na warunki panujące w miejscu ich zainstalowania. Oznaczenia będą wykonane w taki sposób, aby nie było konieczności ich wymiany w ciągu całego okresu eksploatacji Instalacji. Tabliczki będą wykonane jako grawerowanie w tworzywie sztucznym lub trawione lub grawerowanie w aluminium lub innych metalach nieżelaznych.

- Oznaczenia będą wykonane w całości w momencie przekazania obiektu do eksploatacji.

Oznaczanie Dokumentacji

- Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania projekt oznaczeń dokumentacji.

- Wszystkie strony tytułowe dokumentów, rysunki, schematy i listy będą zawierać następujące informacje:

  - nazwa Zamawiającego,

  - nazwa obiektu,

  - kod identyfikacyjny nadany zgodnie z zaaprobowanym systemem oznaczania dokumentacji,

  - numer lub litera wersji,

  - rodzaj dokumentu (np. rysunek wykonawczy itp.),

  - tytuł dokumentu,

  - status dokumentu (np. tymczasowy, ostateczny, itp.).

Wymagania dla stosowanych jednostek i symboli

- W trakcie procesu inwestycyjnego będą stosowane jednostki miar zgodne z międzynarodowym systemem SI. Ponadto przewiduje się zastosowanie następujących jednostek:

| - Temperatury | °C |
| --- | --- |
| - Kąta | ° (stopnie) |
| - Ciśnienia - Różnicy ciśnień | barg, bara mbar, bar |
| - Strumienia masy | t/h |
| - Strumienia objętości | m3/h, Nm3/h |
| - Stężenia | mg/l, mg/m3, ppm, ppb |
| - Wysokość podnoszenia pompy, NPSH | mH2O |
| - Masy odpadów | Mg |

Stężenia substancji w spalinach będą podawane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 r., Poz. 1860). Zastosowanie przez Wykonawcę innych jednostek musi zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie stosował symbole graficzne w schematach technologicznych zgodnie z PN-EN ISO10628-2:2013-06 – Schematy technologiczne instalacji przemysłowych – Zasady ogólne lub równoważną.

- Wykonawca będzie stosował w rysunkach następujące Normy:

- PN-EN ISO 4157-1:2001 – Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków lub równoważną;

- PN-EN ISO 4157-2:2001 – Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń
 – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń lub równoważną;

- PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych lub równoważną;

- PN-EN 62424:2017-02 – Reprezentacja inżynierii sterowania procesem - Wnioski w diagramach P&I i wymiana danych między narzędziami P&ID i narzędziami PCE-CAE lub równoważną,

- VGB-S-831-00-2015-05-EN – Provision of Technical Documentation (Technical Plant Data, Documents) for Energy Supply Units lub równoważną.