Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.2 – Przygotowanie terenu

Spis treści:

1.	Przygotowanie Terenu budowy	3

1.1.	Stan istniejący zagospodarowania terenu	3

1.2.	Wyburzenia obiektów kubaturowych	3

1.3.	Demontaż elementów infrastruktury	3

1.4.	Przekładki sieci	3

1.5.	Usunięcie drzew i krzewów	3

1.6.	Teren budowy wraz z zapleczem	4

1.6.1.	Lokalizacja, dojazd do zaplecza budowy	4

1.6.2.	Media, przyłącza, miejsca składowanie, ogrodzenie dla potrzeby budowy ITPOK	4

1.6.3.	Biuro budowy	5

1.6.4.	Ochrona Terenu budowy	5

1.6.5.	Likwidacja zaplecza budowy	5

Przygotowanie Terenu budowy

Stan istniejący zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach nr 25/33 oraz 1/11 o łącznej powierzchni 2,1771 ha, obręb ewidencyjny Nr 0007 Miasto Koszalin, przy ul. Cegielskiego, w województwie zachodniopomorskim. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zachodniej części miasta Koszalin w podstrefie, która jest częścią: „Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, około 2,5 km od centrum miasta.

Opis lokalizacji

Teren budowy to działki położone pomiędzy drogą ekspresową S6, a lokalną ulicą Cegielskiego, przy której znajdują się magazyny, zakłady produkcyjne oraz zakład karny. Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne zabudowania. Obszar jest nieużytkowany.

Teren jest płaski, z niewielkimi różnicami wysokości - maksymalnie do 1,5 metra. Przez środek przebiega niewielki rów o głębokości do 0,5 metra i sądząc z jego ukształtowania, nie służył nigdy do gromadzenia, czy odprowadzania wody.

Stan przyrodniczy

Teren Nieruchomości w znacznej mierze porośnięty jest około 20-letnim drzewostanem o charakterze spontanicznie formujących się zarośli, miejscami są luki w roślinności wyższej, dominują tam jeszcze trawy i rośliny zielne. Roślinność nie jest regularnie koszona.

Komunikacja

Dojazd do terenu inwestycji jest z ul. Hipolita Cegielskiego.

Wyburzenia obiektów kubaturowych

Na terenie Nieruchomości brak obiektów kubaturowych przewidzianych do rozbiórki.

Demontaż elementów infrastruktury

Na terenie Nieruchomości brak nieczynnych instalacji przewidzianych do likwidacji.

Przekładki sieci

W przypadku konieczności wykonania przekładek sieci na terenie Nieruchomości, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji robót (np. niezinwentaryzowana infrastruktura), Wykonawca wykona je w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy.

Usunięcie drzew i krzewów

Usunięcie drzew i krzewów na potrzeby przygotowania Terenu Budowy nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dysponuje Decyzją zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów dla działki o numerze 25/33, dla działki o numerze 1/11 uzyska stosowną decyzję, a wykonawcę tego zakresu robót wyłoni w ramach oddzielnego postępowania.

Teren budowy wraz z zapleczem

Lokalizacja, dojazd do zaplecza budowy

Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Dojazd do zaplecza odbywać się będzie bezpośrednio z ul. Cegielskiego.

Media, przyłącza, miejsca składowanie, ogrodzenie dla potrzeby budowy ITPOK

Budowa przyłączy dla potrzeb budowy i zaplecza nastąpi na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji. Przyłącza będą zaopatrzone w liczniki mediów.

Energia elektryczna

Wykonawca wystąpi i pozyska Warunki przyłączenia na potrzeby zaprojektowania i wykonania zasilania w energię elektryczną dla potrzeb budowy Instalacji.

Na bazie uzyskanych warunków Wykonawca zaprojektuje, wykona, będzie eksploatować oraz zdemontuje przyłącze na potrzeby zasilania terenu budowy Instalacji.

Woda pitna, kanalizacja sanitarna

Punkt wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostanie wskazany Wykonawcy po zawarciu Umowy.

Internet

Wykonawca w ramach swojego zakresu robót doprowadzi na Teren budowy łącze internetowe i zapewni łączność z Internetem dla siebie i pracowników Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego, pełniących funkcję nadzoru nad budową Instalacji.

Ogrodzenie Terenu budowy

Wykonawca wykona ogrodzenie Terenu budowy, zgodnie z projektem organizacji budowy.

Myjka kół samochodów

Dla zachowania czystości na jezdni w okolicy budowy Wykonawca zainstaluje myjkę kół dla pojazdów wyjeżdżających z Placu budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości ul. Cegielskiego w rejonie wyjazdu z budowy.

Miejsce gromadzenia odpadów na Terenie budowy

Wykonawca przygotuje wydzielone miejsca na krótkookresowe gromadzenie odpadów na Terenie budowy, w tym odpadów z biura budowy. Gromadzenie odpadów winno uwzględniać selektywną zbiórkę odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów ma spełniać wymagania prawne wynikające z przepisów polskiego prawa.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy. W przypadku braku na Terenie budowy odpowiedniego zapasu powierzchni na przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca wynajmie swoim staraniem i na swój koszt odpowiednie zaplecza magazynowe.

Biuro budowy

Biuro budowy na czas realizacji robót zostanie zorganizowane staraniem i na koszt Wykonawcy na terenie zaplecza budowy (będą to obiekty kontenerowe) wraz z jego utrzymaniem przez cały okres realizacji tj. kosztami wody, energii, ogrzewania i sprzątania.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy przygotuje dla Zamawiającego biuro składające się z min. 3 osobnych pomieszczeń o powierzchni łącznej min. 75 m2, umeblowanych (po: minimum 3 szafy zamykane na klucz, 3 stoły, 3 krzesła, wieszak stojący), z dostępem do: Internetu, kserokopiarki, w pełni wyposażonej kuchni (szafki kuchenne, lodówka, zmywarka, zlewozmywak z doprowadzoną wodą zimną i gorącą, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, czajnik elektryczny) i węzłów sanitarnych. Ponadto, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do salki audiowizualnej mogącej pomieścić min. 25 osób oraz miejsca parkingowe dla minimum 8 samochodów osobowych.

Na 14 dni kalendarzowych przed przygotowaniem biura dla Zamawiającego Wykonawca przedstawi projekt aranżacji biura i uzyska akceptację Zamawiającego.

Ochrona Terenu budowy

Wykonawca zapewni ochronę Terenu budowy przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, przez profesjonalną firmę. Dostęp na Teren budowy będzie tylko dla upoważnionych osób.

Wykonawca zorganizuje i będzie prowadził monitoring Terenu budowy, w szczególności Wykonawca zamontuje kamery z zapisem na okres archiwizacji min. 1 miesiąca oraz będzie prowadził rejestrację wejść i wyjść, w której będzie informacja o każdej osobie wchodzącej i wychodzącej z Terenu budowy. Zamawiający wymaga, aby wstęp na Teren budowy był możliwy wyłącznie po okazaniu przepustki.

Sprzęt konieczny do prowadzenia monitoringu oraz miejsce jego montażu oraz wszelkie konieczne podłączenia Wykonawca ustali z Zamawiającym.

Likwidacja zaplecza budowy

Po zakończeniu budowy ITPOK Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy z demontażem i odwozem wszystkich elementów wyposażenia tymczasowego oraz wyposażenia Terenu budowy. Wykonawca przeprowadzi rekultywację terenu (humus, trawa, rośliny). Projekt nasadzeń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.